- MPPT大功率太阳能充放电控制器

产品介绍：

SDI-M是MPPT算法控制的大功率太阳能充放电控制器，其中20A以上产品采用了多相位同步整流技术，能快速跟踪到光伏电池板的最大功率点，提高充电效率，降低系统成本。宽屏液晶设计，适用于通用独立光伏系统的太阳能蓄电池充放电管理。可实时显示控制器输入/输出各项参数。

主要特点：

- 先进的MPPT最大功率点跟踪，跟踪效率99.5%

- 12/24/48V 系统电压自动识别，PV开路电压100V（150V可定制）

- 兼容各类型的蓄电池（铅酸、胶体、锂电池或自定义）

- 兼容三元锂及磷酸铁锂等锂电池的恒流恒压充电和温度保护

- 多种充放电参数可修改（支持面板键盘或红外遥控）

- 支持PV\蓄电池\负载关键参数的自动显示及查询

- 可调整的手动、光控或自动双时段负载输出

- 简洁人机界面，采用点阵式宽屏液晶显示。

- 支持RS-485接口，MODBUS通讯，支持上位机远程监控

- 支持USB充电接口（5V1A）

- 支持外置电池组温度传感器检测和保护

- 优良散热设计，全金属外壳散热，高效美观

- 最低可达8mA的微功耗静态电流

保护功能：

- 光伏阵列输入短路、过压、过流、反接保护

- 蓄电池过充、过放、反接、过温保护

- 负载短路、反时限过流保护（支持电容性负载启动）

- 控制器过温保护

主要参数：

| 产品系列 | SDI-M LCD显示大功率太阳能充放电控制器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定充电电流 | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
| 型号 | SDI-M20 | SDI-M30 | SDI-M40 | SDI-M50 | SDI-M60 |
| 系统电压 | 12/24V（12/24V/48V自识别可定制） |  |  |  |  |
| 额定负载电流 | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
| PV最大开路电压 | 150Vdc |  |  |  |  |
| 蓄电池电压范围 | 10～60Vdc |  |  |  |  |
| 充电方式 | 铅酸胶体三段式/锂电池恒流恒压充电 |  |  |  |  |
| 直充电压 | 胶体: 14.4V, 铅酸: 14.2V, 自定义: 9~17V (12VxN) |  |  |  |  |
| 提升充电压 | 胶体: 14.8V, 铅酸: 14.6V, 自定义: 9~17V (12VxN) |  |  |  |  |
| 浮充电压 | 胶体/铅酸: 13.8V, 自定义: 9~17V (12VxN） |  |  |  |  |
| 过放恢复电压 | 胶体/铅酸: 12.6V, 自定义: 9~17V （12VxN） |  |  |  |  |
| 过放电压 | 胶体：11.0V，铅酸: 11.1V, 自定义: 9~17V（12VxN） |  |  |  |  |
| 静态损耗 | 8mA |  |  |  |  |
| 温度补偿 | -5mV/℃/2V |  |  |  |  |
| 外形尺寸 | 115.5x166x60mm |  | 245x190x90mm * |  | 380x190x90mm* |
| 接线端子 | 4mm² |  | 10mm² |  | 30mm² |
| 净重 | 1.1kg* |  | 2.3kg* |  | 3.1kg* |
| 防护等级 | IP30 |  |  |  |  |
| 液晶显示温度 | -20ºC ~ +70ºC |  |  |  |  |
| 工作环境温度 | -25℃～+55℃ |  |  |  |  |
| 存储温度范围 | -30℃～+85℃ |  |  |  |  |
| 湿度 | ≤95%，无凝露 |  |  |  |  |
| 备注 | * 暂定尺寸 |  |  |  |  |