- 产品介绍

SDWG-01系列集中管理器是北京远方动力可再生能源科技股份公司全力打造的专业照明控制系统中的一个组件，是照明控制系统中的一个重要组成部分，其核心芯片采用自主研发的ZIGBEE无线通信模块，GPRS通信模块，高性能的ARM，配合专业的硬件和软件设计，使产品具有功能强大，易实施、免布线、工作可靠、易于维护等优点，是专门为智能路灯照明而研发出来的高性能路灯节能产品。

SDWG-01系列集中管理器符合ZIGBEE通信标准的IEEE802.15.4协议，TCP/IP协议，接口支持485串口，网络NET口，以及预留开关量输出，4-20MA采集等接口，功能主要是定时控制，经纬度自动控制，回路远程控制，三相电采集，防盗报警，第三方传感器接入，本地操作控制等功能。

通过采集每个回路的功率，来统计路灯的亮灯率，让太阳能更智能，提高工作效率，从而显著提高社会节能效益。

SDWG-01 技术参数

1、整机功耗：≤2 W。

2、采用高性能32位ARM处理器。

3、回路负载：1～8回路/5A。

4、通讯接口：ZIGBEE，GPRS，RJ-NET，485，USB，CAN的总线可选。

5、防雷等级：防浪涌6000V单相。

6、传感器接入：雨雪，光照等。

8、ZIGBEE通信距离：单点之间2000M。

9、 相对湿度≤95%（不冷凝情况下）。

10、工业级工作温度范围：－40℃～＋85℃。

SDWG-01 主要功能

- 上位机软件具有地理位置标记功能。路灯的位置直接显示在谷歌地图上。点击就可以操作，更加直观，也便于定位。

2、上位机软件具有历史数据记录功能，可每半小时对所有读取到的控制器参数进行记录，接收服务器下发的定时策略存储在本地，上报服务器所要查询的数据；可实现本地或者远程的查询与配置；具有记录显示时钟日历信息（可定时查询、控制，有效记录数据的时间），也可进行手动实时控制命令和查询命令。

4、定时控制：具备多级的定时控制可本地及远程修改定时时间。

6、经纬度控制功能可选：具备经纬度自动控制功能。

7、异常情况蜂鸣器报警 （可自己设定告警的上限值和下限值，查询到有异常数据信息时告警）。

8、LCD显示屏（可选择自己想要显示的信息），彩屏带背光。

9、按键选择控制 （方便进行配置，菜单选择查询查看信息）。

10、备用锂电池（3.6V，80Mah）。

12、状态信号指示灯（反应子网控制器的实时工作状态）。

13、智能功能：通过结合多种传感器（温度、雨雪、光照）等来自动分析当地的天气状况、环境状况自动控制灯的开关、亮度。

14、（预留功能）：手机短信异常数据告警；智能手机通过WIFI访问嵌入式web，实现对灯的监控。